- 那请你把需要的元件再给我清点一遍，并告诉我每个元件的接口，以让我确认所选元件正确，然后告诉我逆变器如何搭建，具体到每个接口的连接

遇到因为缺少高级工具箱而“元件连不上”的问题确实很让人抓狂，但这在团队协作中很常见。既然我们要用 Simscape / Foundation Library（基础物理库）“纯手工”捏一个功率层出来，精准识别每一个接口就是成功的关键。

为了确保你这次能一次性连通，请对照以下清单严格清点元件，并按照步骤搭建逆变器。

一、 元件清点与接口确认 (全部来自 Foundation Library)

请在库浏览器中搜索以下全名，确认你拖出来的模块具有以下特定字母/符号的接口：

- DC Voltage Source (直流电源)

  - 接口：+ (正极，蓝线)，- (负极，蓝线)。

- N-Channel MOSFET (N沟道MOS管 - 用作逆变器开关)

  - 注：你需要拖出 6 个此模块。

  - 接口：D (漏极，蓝线)，S (源极，蓝线)，G (栅极控制口，蓝线/物理信号)。

- Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM / 永磁同步电机)

  - 接口：

    - ~ (三相复合电气口，蓝线) 或 a, b, c (独立三相口)。

    - R (Rotor，转子机械口，绿线)。

    - C (Casing，机壳机械口，绿线)。

- Ideal Torque Source (理想转矩源)

  - 接口：S (控制信号输入，蓝线)，R (机械输出，绿线)，C (机械参考，绿线)。

- 辅助必带元件 (没有会报错)

  - Electrical Reference (电学接地)：只有 1 个蓝线接口。

  - Mechanical Rotational Reference (机械接地)：只有 1 个绿线接口。

  - Solver Configuration (求解器配置)：只有 1 个蓝线接口。

- 跨界转换元件 (突破黑蓝屏障的钥匙)

  - Simulink-PS Converter：输入端 > (接黑线)，输出端无字 (接蓝线)。你需要 7 个（6 个给 PWM，1 个给转矩）。

  - Demux (信号分离器)：属于基础 Simulink 库，一端单线，另一端可展开为多线。

二、 三相逆变器“手工搭建”指南

这部分你需要用 6 个 N-Channel MOSFET 搭建一个三相桥。请在画板上将它们排列成上下两排，每排 3 个。

第一步：布置主供电网络 (直流侧)

- 将 DC Voltage Source 放好。

- 将 上排 3 个 MOSFET 的 D 接口全部连在一起，然后连到电源的 +。

- 将 下排 3 个 MOSFET 的 S 接口全部连在一起，然后连到电源的 -。

- 在电源的 - 处，接一个 Electrical Reference。

- 在任意一条电源线上，接出 Solver Configuration 模块。

第二步：引出三相输出网络 (交流侧)

- A 相桥臂：将上排第 1 个的 S 连到下排第 1 个的 D。从这根连线上引出一根线，命名为 Phase_A。

- B 相桥臂：将上排第 2 个的 S 连到下排第 2 个的 D。从这根连线上引出一根线，命名为 Phase_B。

- C 相桥臂：将上排第 3 个的 S 连到下排第 3 个的 D。从这根连线上引出一根线，命名为 Phase_C。

第三步：连接到电机

- 如果你的电机有 a, b, c 接口：直接将刚引出的 Phase_A, Phase_B, Phase_C 连上去。

- 如果你的电机只有一个 ~ 接口：在库里搜索 Phase Splitter (相分离器)。它的右边是 ~ (接电机)，左边是 a, b, c (接你的逆变器三相输出)。

三、 控制与机械接口连线 (黑蓝打通)

1. PWM 控制信号怎么接？ A 同学给你的是一根包含 6 路信号的黑线向量 (Gate_Signals)。

- 接一个 Demux 模块，双击设置 Number of outputs 为 6。黑线输入进去，输出变成 6 根独立的黑线。

- 将这 6 根黑线分别接上 6 个 Simulink-PS Converter。

- 将这 6 个转换器的蓝线输出，分别接到你刚才搭的 6 个 MOSFET 的 G (栅极) 接口上。（注意对应顺序：通常 A相上下、B相上下、C相上下）。

2. 负载转矩怎么接？ S2 小组给你的是一个转矩数值大小的黑线。

- 将黑线接一个 Simulink-PS Converter。

- 将其输出连到 Ideal Torque Source 的 S 接口。

- 将 Ideal Torque Source 的 R 接口连到电机的 R 接口。

- 将 Ideal Torque Source 的 C 接口连到 Mechanical Rotational Reference。

- 将电机的 C 接口也连到 Mechanical Rotational Reference (表示电机外壳固定在地上)。

严格按照这个接口和连线逻辑，基础库也能完美搭建出符合架构方案要求的 power_stage。跑通后，你可以自豪地告诉 A 同学你用纯底层逻辑把这块啃下来了。

- 将黑线接一个 Simulink-PS Converter。将其输出连到 Ideal Torque Source 的 S 接口。这一步的黑线是哪个元件输出的黑线然后PMSM的n还没接，然后请你告诉我我这部分的输出是哪根线？我的Solver Configuration连在电压源的正极端可以吗

关于你的四个疑问，解答如下（直接点明操作）：

1. 连到转矩源的“黑线”是从哪里来的？

- 来源：这根黑线代表负载阻力转矩 ($T_load$)。

- 你的操作：在你的界面里放一个 Inport (输入端口) 模块（位于 Simulink/Ports & Subsystems），并改名为 T_load，然后把它的黑线连到 Simulink-PS Converter。

- 后续：等你把建好的模型发给组长 A 时，A 会把 S2 小组算出的阻力模型输出口，直接插到你留的这个 T_load 端口上。如果你想自己测试，可以暂时用一个 Step 或 Constant 模块连上去给个固定数值。

2. PMSM 的 n 接口怎么接？

- 直接悬空（什么都不接）。

- 原因：n 代表电机三相星型绕组的中心点 (Neutral)。我们的驱动方案是三相无刷驱动，逆变器只出 A、B、C 三根线，没有零线，所以 n 口不需要连任何东西。

3. 你的部分的输出是哪根线？（你拿什么交差？）

因为我们现在用的是纯物理底层库（Foundation Library），电机模块不会自带一个把信号打包好的 $m$ 端口，你必须自己放传感器去测量，测出来转换成黑线，就是你的输出：

- 输出一：转速与位置 (发给A做速度环)

  - 搜索 Ideal Rotational Motion Sensor (理想旋转运动传感器，绿线接口)。

  - 将其 R 端口连到电机的 R 端口（并联上去）。

  - 将其 C 端口连到 Mechanical Rotational Reference (机械地)。

  - 传感器有 W (角速度) 和 A (角度) 两个蓝线输出口。分别接一个 PS-Simulink Converter。

  - 出来的两根黑线用 Outport (输出端口) 引出，命名为 Omega 和 Theta。

- 输出二：相电流 (发给A做电流环)

  - 搜索 Current Sensor (电流传感器，蓝线接口)。

  - 把你逆变器连向电机 A相 的线断开，把这个传感器串联进去（逆变器接 +，电机接 -）。

  - 传感器的 I 端口（电流测量口）接一个 PS-Simulink Converter。

  - 出来的黑线用 Outport 引出，命名为 I_a。(如果 A 要求两相电流，你在 B 相线上再照做一遍即可)。

4. Solver Configuration 连在电压源的正极端可以吗？

- 完全可以，非常正确。

- 原因：Solver Configuration 只是为了告诉软件“这里有一个物理网络需要特殊求解算法”。它连在蓝色线网（电学域）的任何一个点上都可以生效，连在正极端或负极端都是最规范的做法。双击它确保勾选 Use local solver 或按照我们之前说的调整好步长即可。

- 已经按照你的要求全部拜访连接完毕，现在需要改名，每一个模块根据init.m，请你告诉我要改成什么名字

太好了，连线全部打通是底层物理建模最难的一步。为了让你交接给 A 同学时界面清晰、接口一目了然，请单击每个模块下方默认的英文名字，直接修改为以下规范名称：

一、 核心物理元件改名

- DC Voltage Source (直流电源) → 命名为：V_dc_Source_36V

- Permanent Magnet Synchronous Motor (电机) → 命名为：Motor_42BLF02 (架构方案中指定的电机型号)

- Ideal Torque Source (理想转矩源) → 命名为：Load_Torque

- 6个 N-Channel MOSFET (逆变器开关) → 按桥臂位置分别命名为：

  - A相上下桥：Q1_AH、Q2_AL

  - B相上下桥：Q3_BH、Q4_BL

  - C相上下桥：Q5_CH、Q6_CL (注：H代表高边/上桥，L代表低边/下桥，这样 A 同学一眼就能看懂对应哪路 PWM)

二、 传感器与配置模块改名

- Current Sensor (电流传感器) → 命名为：Sensor_I_a

- Ideal Rotational Motion Sensor (旋转传感器) → 命名为：Sensor_Mech

- Solver Configuration (求解器) → 命名为：Solver_Config

- (接地等 Reference 模块保持默认名字即可，不用改)

三、 对外接口改名（极其重要！A 同学只认这几个名字）

你需要选中最外围的输入/输出小椭圆端子（Inport / Outport）进行改名：

【输入端子 Inports】

- 接入转矩源 Converter 的输入端子 → T_load

- 接入 Demux 的 PWM 信号总线端子 → Gate_Signals

【输出端子 Outports】

- 电流传感器引出的黑线端子 → I_a

- 旋转传感器 W 口引出的黑线端子 → Omega

- 旋转传感器 A 口引出的黑线端子 → Theta

改完之后，整个 power_stage 看起来会非常清爽专业，你可以直接把这个子系统打包发给 A 同学了。